GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ZAVOD ZA TEHNIČKU MEHANIKU

KATEDRA ZA STATIKU, DINAMIKU I STABILNOST KONSTRUKCIJA

tel: 01/4639343; faks: 01/4828 049

Ul. fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb

INVESTITOR:

Josip Atalić

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

KATEDRA ZA STATIKU, DINAMIKU I STABILNOST KONSTRUKCIJA

Ul. fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:

Obiteljska kuća XXX

LOKACIJA:

Moja uličica 99, Zagreb

k.č.br. 01/1, k.o. Trešnjevka

PROJEKT:

Procjena mehaničke otpornosti i stabilnosti

OZNAKE PROJEKTA:

Zajednička oznaka projekta (ZOP):   generacija 2016/2017

Broj projekta: 01/2016

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Student Studentić,

OIB

PREDSTOJNIK ZAVODA:

prof. dr. sc. Mladen Meštrović

Zagreb, siječanj 2017

.

# SADRŽAJ

.

…

.

## PROJEKTNI ZADATAK

.

.

##### Procjena mehaničke otpornosti i stabilnosti

.

Predmet ovog projekta je: - procjena otpornosti i stabilnosti zgrade na vertikalna opterećenja - s obzirom na promjenu propisa u odnosu na vrijeme gradnje - s obzirom na potrebe rekonstrukcije i nadogradnje - procjena otpornosti i stabilnosti zgrade na horizontalna opterećenja - procjena vrijednosti ubrzanja tla ag pri kojoj će doći do oštećenja zgrade - procjena vrijednosti ubrzanja tla ag pri kojoj će doći do rušenja zgrade - identifikacija kritičnih elemenata (mjesta) konstrukcije

Slika X:  Fotografije analizirane građevine

Slika X:  Fotografije analizirane građevine

.

## SITUACIJA

.

Slika X:  Lokacija građevine [

Slika X:  Lokacija građevine

Slika X:  Lokacija građevine

.

## TEHNIČKI  OPIS

.

LOKACIJA GRAĐEVINE (adresa, GPS koordinata, kvart, ... )

NAMJENA GRAĐEVINE (stambena / poslovna / ...)

…

SPECIFIČNOSTI (... bilo što zanimljivo)

POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA (... navesti po čemu se radilo)

BROJ STAMBENIH JEDINICA (2 suvlasnika, eventualno broj korisnika, …)

…

ZAŠTIĆENI SPOMENIK KULTURE (da / ne, kulturno dobro, ako nije ništa onda se ovaj dio pobriše, …)

…

VRIJEME GRADNJE (barem otprilike –, da li je u potpunosti završena/useljena, itd. )

PROPISI U VRIJEME GRADNJE  (vrlo važno da se zna po kojim propisima je zgrada građena)

…

OPIS PARCELE (pravokutna, trapezna, nepravilni mnogokut površine oko 5000,0m2 …)

…

BLIZINA SUSJEDA (zajednički zid, samostojeća, pored visoke građevine, …)

…

KATNOST (Primjer 1: PO+PR+2+PK (podrum, prizemlje, 1.kat, 2.kat i potkrovlje) / Primjer 2: S+Pr+Pk (suteren+prizemlje+potkrovlje / bitno navesti broj etaža iznad tla / )

…

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE (Primjer 1: Građevina je tlocrtno razvedenog oblika dimenzija oko 15,00 x 15,20m. / Primjer 2: Tlocrtni gabariti građevine su (osno) oko 18,0 x 57,0m / BRP građevine i BRP prizemlja /

…

PRAVILNOST GRAĐEVINE (da li je zgrada pravilna/nepravilna u tlocrtu i po visini – vidi propise, razvedenost tlocrta, …)

VIŠE DILATACIJA (susjedi ''priljepljeni'', da li postoje dilatacije i koliko velike / hidratacijske reške, nadograđivana sa ili bez dilatacija i slično, …)

…

VISINA GRAĐEVINE/ETAŽA (Ukupna visina građevine je 11,02m. Svijetla visina prostora u suterenu je 2,88 m, u prizemlju oko 4,5m, a u potkrovlju 1,39 do 2,7m.)

…

NADMORSKA VISINA (Kota uređenog terena uz građevinu sa južne strane je 225,25 mnm)

…

BRP (ukupno 396,0 m2)

…

NOSIVA KONSTRUKCIJA ZA HORIZONTALNA (BOČNA) OPTEREĆENJA (AB okvirna konstrukcija / AB konstrukcija s nosivim zidovima / AB konstrukcija s jezgrom / zidana od pune opeke-šuplje opeke-Porotherm opeke-betonskih blokova-kamena-s serklažima-bez serklaža-…. /

+ navesti debljinu zidova (vanjski zidova su debljine 40cm, unutarnji 25cm, podrumski 55cm / …)

+ komentirati raspodjelu zidova u tlocrtu (u dva glavna smjere, pravilna / nepravilna, …)

+ komentirati da li su zidovi kontinuirani do krova i da li su povezani (da, ne, neki, …)

+ komentirati postotak površine zidova u odnosu površinu prizemlja (Primjer: Ukupna površina zidova u odnosu na bruto površinu etaže (oko 456 m2) iznosi 2,1% u poprečnom smjeru i 2,5% u uzdužnom smjeru.)

+ tlačna čvrstoća zidova / morta (10,0 N/mm2, 7,5 N/mm2, skupina III, razred kontrole zidanja B-3, …)

= sve bitno što se tiče konstrukcije !!!

…

NOSIVA KONSTRUKCIJA ZA VERTIKALNA OPTEREĆENJA (međukatna konstrukcija su: monolitne AB ploče debljine 20cm nosiva u dva smjera (''križna'')-jednom smjeru / montažne gredice tipa ''FERT'' / sitnorebričasti strop / drveni grednici dimenzija XXX … / bačvasti svod / …)

…

KROVIŠTE (Primjer 1: Potkrovlje je formirano ispod kosog višestrešnog krovišta nagiba 35 stupnjeva. Nadozid na potkrovlju je 120cm / Primjer 2: AB krovna ploča / Primjer 3: čelično krovište… / obvezno navesti da li je prohodno ili neprohodno!!!)

…

TEMELJI (AB temeljne trake dimenzija XXX / AB temeljna ploča debljine XXX / ...nepoznato ?)

…

TLO (šljunak, glina, nepoznato, klasa tla, koeficjent krutosti podloge, opasnost od diferencijalnog slijeganja, oborinske vode, podzemne vode, …)

…

NEKONSTRUKCIJSKI ELEMENTI (pregradni zidovi: puna/šuplja opeka, siporeks, ''knauf'' ili drugo ? / navesti debljnu zidova / )

STUBIŠTE (vanjsko – unutarnje – jednokrako – dvokrako – trokrako / položaj u tlocrtu)

…

MATERIJALI (Elementi temeljne konstrukcije su marke C20/25, dok su svi ostale nosivi elementi kvalitete betona C25/30. Armaturne šipke su B500B, a mreže B500A. Zidani zidovi su od modularne blok opeke MO15 s produženim mortom MM5. Drveni elementi su kvalitete C24 (S10, MS10), a čelični S355 / ili nepoznato ??? / zidove od opeke je pretpostavljen materijal krutosti E=2000 MPa)

…

OŠTEĆENJA (da li postoje vidljive pukotine ? )

…

REKONSTRUKCIJE (da li postoje podaci o intervencijama na konstrukciji od vremena gradnje, prema izjavama stanara evidentirane su intervencije u prizemlju za uređenje lokala, …)

…

DETALJI (konstrukcijski detalji su izvedeni prema uobičajenoj praksi iz vremena gradnje / …)

…

PROGRAMSKI PAKET (proračun konstrukcije je proveden s programskim paketima ETABS i SAFE po vežećim propisima Eurocod / SAP / Tower / …)

…

DJELOVANJA (Opterećenja u modelima su pretpostavljena prema dostupnoj dokumentaciji, literaturi i pravilima struke. Vlastitu težinu (VT) svih nosivih dijelova konstrukcije programski paket automatski uzima u proračun)

…

ZAKLJUČNO (postoji nekoliko karakterističnih detalja na koja treba obratiti pažnju: prvo ….)

.

## DOSTUPNA DOKUMENTACIJA

.

ARHITEKTONSKI PROJEKT (Glavni projekt)

STATIČKI PROJEKT / PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

GEOTEHNIČKI PROJEKT

Slika X:  Postojeća dokumentacija tlocrti od prizemlja do krova

Slika X:  Postojeća dokumentacija karakteristični presjek

Slika X:  Postojeća dokumentacija pročelja građevine na adresi xxx

.

## MODEL KONSTRUKCIJE

.

Slika X:  Trodimenzijski (3D) prikazi nosivih elemenata konstrukcije

Slika X:  Trodimenzijski (3D) pogledi na pročelja i odozgo

Slika X:  Ravninski prikaz PRIZEMLJA (karakterističnog kata) s označenim osima i dimenzijama

Slika X. Tlocrt prizemlja s dimenzijama elemenata

.

## RUBNI UVJETI

.

TEMELJENJE

konstrukcija je temeljena na ploči debljine 40cm

konstrukcija je temeljena na temeljnim trakama dimenzija 60/100cm

nisu poznati podaci o temeljnoj konstrukciji

tlo je simulirano sa Winklerovim oprugama (označeno s k)ispod temeljnih traka

s obzirom da nema geotehničkog izvještaja, pretpostavljena je krustost tla od 10000 kN/m3

Slika X:  Ravninski prikaz TEMELJA (BASE) s označenim rubnim uvjetima

.

## ANALIZA OPTEREĆENJA

.

Vlastita težina nosivih dijelova konstrukcije programski paket automatski uzima u proračun u slučaju opterećenje DEAD.

Vlastita težina nenosivih dijelova konstrukcije (dodatno stalno) je pretpostavljena opterećenja su od 2,0 – 3,0 kN/m2

Uporabno opterećenje uzeto prema važećim propisima ....

Opterećenje snijegom

Opterećenje vjetrom

Opterećenje potresom

.

##### primjer

.

Slika X:  Ravninski prikaz zadanog opterećenja na pločama

.

##### opterećenje potresom

.

Slika X: Vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla za povratne periode 475g. i 95g.

Slika X: Ne zaboraviti definirati mass source !!!

/ ELASTIČNI SPEKTAR /

/ PROJEKTNI SPEKTAR /

.

##### slučajevi opterećenja

.

.

##### kombinacije opterećenja

.

.

## TEŽINA KONSTRUKCIJE

.

Slika X: Težina konstrukcije (pridruženi materijali po etažama)

Slika X Sile na razini temelja za stalna i potresna opterećenja

.

# ANALIZA REZULTATA

.

.

## POMACI  I  DEFORMACIJE

.

.

##### deformacije od vlastite težine (DEAD)

.

.

##### pomaci za potresne kombinacije opterećenja:

.

Slika X. Pomaci od potresnog opt. - proračun s bočnim silama PTRSTX i PTRSTY te modalni proračun primjenom spektra odziva (RSE)

.

## DINAMIČKI PARAMETRI

.

.

##### opći dinamički parametri

.

Slika X. Vlastiti periodi i frekvencije

.

##### vlastiti oblici titranja

.

Slika X. Trodimenzijski prikazi 1., 2. i 3. vlastitog oblika titranja

Slika X. Trodimenzijski prikazi X. vlastitog oblika titranja

.

##### aktivirana masa

.

.

##### anvelope unutarnjih sila po etažama

.

provjera je napravljena za mjerodavnu kombinaciju opterećenja :

PTRRSQ (response spectrum):

smjer X = 183 kN / 1494 kN = 12,2 %

smjer Y = 188 kN / 1494  kN = 12,5 %

kombinacija za vertikalno opterećenje: MASS (prema definiranoj masi)

.

##### raspodjela unutarnjih sila u prizemlju

.

Slika 6.30. Raspodjela uzdužnih sila u prizemlju

Slika 6.31. Raspodjela poprečnih sila (u smjeru zida) u prizemlju

Slika 6.32. Raspodjela momenata (oko jače osi) u prizemlju

Primjer 2

Slika 6.55. Raspodjela uzdužnih sila u prizemlju

Slika 6.56. Raspodjela poprečnih sila (u smjeru zida) u prizemlju

Slika 6.57. Raspodjela momenata (oko jače osi) u prizemlju

Slika 6.57. Raspodjela horizontalnih sila po katovima i sumarna naprezanje u zidovima 1. kata

Slika 6.57. Raspodjela horizontalnih sila po etažama objekta i sumarno naprezanje u zidovima prizemlja

.

## ANALIZA KRITIČNOG ELEMENTA

.

.

##### odabrani kritični element

.

.

##### naprezanja

.

.

##### dijagrami unutarnjih sila

.

.

##### dimenzioniranje

.

.

## ANALIZA KARAKTERISTIČNE PLOČE

.

.

##### prikaz analiziranog dijela nosive konstrukcije

.

.

##### deformacije

.

.

##### unutarnje sile

.

.

##### dimenzioniranje ploče

.

.

## ANALIZA KROVIŠTA

.

.

## DODATNE SPECIFIČNE ANALIZE

.

.

# ZAKLJUČAK

.

... istaknuti što je najslabiji dio konstrukcije

... istaknuti problem u koncepciji konstrukcije

... što pokazuju rezultati analize (dimenzioniranja)

... neke specifičnosti

... itd.

Na kraju zaključka pokušati procjeniti:

Na temelju prikazanih podataka gruba inženjerska procjena oštećenja promatrane građevine za djelovanje potresa povratnog razdoblja od 95 godina bi se mogla ocijeniti kategorijom

Za djelovanje potresa povratnog razdoblja 475 godina procjena je da bi građevina doživjela kategoriju oštećenja

.. u nastavku su slike koje mogu pomoći kod procjene

Tablica 7.12. Kategorije oštećenja

| Kategorija | Korištenje objekta | Opis | Primjeri |
| --- | --- | --- | --- |
| I | bez ograničenja | NEZNATNA NEKONSTRUKTIVNA OŠTEĆENJA nema vidljivih oštećenja, manje pukotine na sekundarnim elementima |  |
| II | ograničeno korištenje | NEZNATNA KONSTRUKTIVNA OŠTEĆENJA pukotine na ziđu, oštećenja nekonstruktivnih dijelova građevine, lasaste pukotine na nosivim AB elementima, nosivost konstrukcije nije ugrožena |  |
| III | privremeno ne koristiti | UMJERENA KONSTRUKTIVNA OŠTEĆENJA Velike i duboke pukotine na zidovima, pukotine i oštećenja stupova, nosivost djelomično smanjena, privremeno iseljenje, konstruktivna sanacija |  |
| IV | ne koristiti | ZNAČAJNA KONSTRUKTIVNA OŠTEĆENJA otvaraju se rupe i urušavaju se zidovi, slom oko 40% konstruktivnih komponenti, građevina je u opasnom stanju, zahtjeva iseljenje, detaljna sanacija ili rušenje |  |
| V | ne koristiti | SLOM CJELOKUPNE GRAĐEVINE Veliki dio ili cijela građevina se urušila, rušenje i rekonstrukcija |  |

Tablica 7.13. Stupnjevi oštećenja za zidane građevine prema EMS-98 klasifikaciji (53)

| Kategorija | Skica | Detaljan opis |
| --- | --- | --- |
| I |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima Otpadanje malih komada žbuke Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova ziđa |
| II |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u brojnim zidovima Otpadanje većih komada žbuke Djelomično otkazivanje dimnjaka |
| III |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Velike, razvedene pukotine u većini zidova Otpadanje crijepa Otkazivanje dimnjaka u razini krova Otkazivanja pojedinačnih nekonstruktivnih elemenata (pregradni, zabatni zidovi) |
| IV |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Značajno otkazivanje zidova Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija |
| V |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Potpuno ili gotovo potpuno rušenje |

Tablica 7.14. Primjeri oštećenja zidanih konstrukcija – stupanj I

| I | Dijagonalne pukotine između otvora i vertikalne pukotine u zidovima | Vertikalne pukotine u uvučenom kutu |
| --- | --- | --- |
|  | Cavezzo, Modena 2012. (50) | Tortora, Cosenza 1998. (29) |

| I | Vertikalne i dijagonalne pukotine između otvora | Vertikalne i dijagonalne pukotine u nadvoju |
| --- | --- | --- |
|  | Mirandola, Modena 2012. (50) | Coreggio, Reggio Emilia 1996. (29) |

| I | Dijagonalne pukotine između otvora | Pukotine na rubovima otvora |
| --- | --- | --- |
|  | Novi di Modena, Modena 2012. (50) | Casumaro, Ferrara 2012. (50) |

Tablica 7.15. Primjeri oštećenja zidanih konstrukcija – stupanj II do III

| II - III | Vertikalne pukotine u zidovima | Pukotina po sredini svoda |
| --- | --- | --- |
|  | Finale Emilia, Modena 2012. (54) | Cento, Emilia 2012. (54) |

| II - III | Pukotina i odvajanje kuta ispod krovišta | Unutarnja pukotina i odvajanje zidova |
| --- | --- | --- |
|  | Cerqueto, Perugia 1998. (29) | Tortora, Cosenza 1998. (29) |

| II - III | Dijagonalne pukotine u zidovima | Slom vijenca na uglu |
| --- | --- | --- |
|  | Moglia, Mantova 2012. (50) | Concordia, Modena 2012. (50) |

Tablica 7.16. Primjeri oštećenja zidanih konstrukcija – stupanj IV do V

| IV- V | Djelomični slom krovišta i gornjeg kata | Slom kuta ispod krovišta |
| --- | --- | --- |
|  | San’Antonio Mercadello, Modena 2012. (50) | Cento, Emilia 2012. (29) |

| IV- V | Slom mekog kata | Otkazivanje luka |
| --- | --- | --- |
|  | Finale Emilia, Modena 2012. (55) | Mirabello, Ferrara 2012. (50) |

| IV - V | Djelomični slom gornjih katova | Slom stupa |
| --- | --- | --- |
|  | Sant’Agostino, Ferrara 2012. (56) | Sant’Agostino, Ferrara 2012. (56) |

Tablica 7.17. Stupnjevi oštećenja za AB građevine prema EMS klasifikaciji (53)

| Kategorija | Skica | Detaljan opis |
| --- | --- | --- |
| I |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Tanke pukotine u žbuci okvirnih elemenata ili zidova prizemlja Tanke pukotine u pregradnim zidovima i ispuni |
| II |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u stupovima, gredama ili nosivim zidovima Pukotine u pregradnim zidovima i ispuni Otpadanje lomljive obloge i žbuke Otpadanje morta iz sljubnica nenosivog ziđa |
| III |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Pukotine u spojevima okvira u prizemlju i spojevima povezanih zidova Otpadanje zaštitnog sloja betona Izvijanje šipki armature Velike pukotine u pregradnim zidovima i ispuni, te pojedinačno otkazivanje |
| IV |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Velike pukotine u konstruktivnim elementima uz otkazivanje betona u tlaku Lom i proklizavanje armature Naginjanje stupova, otkazivanje nekoliko stupova i cijelog gornjeg kata |
| V |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Rušenje prizemlja ili dijelova konstrukcije |

Tablica 7.18. Primjeri oštećenja AB konstrukcija – stupanj I

| I | Oštećenje žbuke ispunskog ziđa | Pukotine u fasadnoj opeci |
| --- | --- | --- |
|  | L'Aquila, Abruzzo 2009. (57) | Mirandola, Modena 2012. (50) |

| I | Oštećenje žbuke zidova | Pukotine u fasadnoj opeci |
| --- | --- | --- |
|  | Cavezzo, Modena 2012. (50) | Coreggio, Reggio Emilia 1996. (29) |

| I | Oštećenje žbuke između otvora | Naglašena dilatacija |
| --- | --- | --- |
|  | Finale Emilia, Modena 2012. (50) | Mirandola, Modena 2012. (50) |

Tablica 7.19. Primjeri oštećenja AB konstrukcija – stupanj II do III

| II - III | Otpadanje stropne obloge | Pukotina po dužini stupa |
| --- | --- | --- |
|  | Moglia, Mantova 2012. (50) | Finale Emilia, Modena 2012. (54) |

| II - III | Oštećenje ispunskog ziđa | Oštećenje ispunskog ziđa |
| --- | --- | --- |
|  | Mirandola, Modena 2012. (56) | Mirandola, Modena 2012. (50) |

| II - III | Pukotine u fasadnoj oblozi i otpadanje žbuke | Oštećenje stupa |
| --- | --- | --- |
|  | Mirandola, Modena 2012. (56) | Novi di Modena, Modena 2012. (54) |

Tablica 7.20. Primjeri oštećenja AB konstrukcija – stupanj IV do V

| IV- V | Otkazivanje spoja stupa i grede | Otkazivanje zida |
| --- | --- | --- |
|  | Lauria, Basilicata 1998. (29) | Mirandola, Modena 2012. (50) |

| IV- V | Slom mekog kata | Otkazivanje stupa |
| --- | --- | --- |
|  | L'Aquila, Abruzzo 2009. (57) | Cavezzo, Modena 2012. (54) |

| IV - V | Potpuni slom okvirne konstrukcije | Otkazivanje grede |
| --- | --- | --- |
|  | Sant’Agostino, Ferrara 2012. (50) | Finale Emilia, Modena 2012. (55) |